ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 25/07/2016 Αρ. Πρωτ. : 10126 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση της μόνωσης του πλακόστρωτου δώματος του κτηρίου Φυσικής – Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.736,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος οικον. έτους 2016 με ΚΑΕ 9322.001 του έργου  2014ΣΕ54600012. Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 16REQ004831664.

Η παραπάνω προμήθεια και εγκατάσταση, θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα  («ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος και έχει την χαμηλότερη τιμή.

Τεχνικές πληροφορίες :

κ. Μαρία Κελαράκη, τηλ. 2810 393118,

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισκεφτούν τον χώρο , αφού έρθουν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία  και να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτούμενων επεμβάσεων

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, γραφ. 109).  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και θα πρέπει  να αναγράφεται και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ή /και τέλεσης των εργασιών ο οποίος περιγράφεται στο Παράρτημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 στις 14:30.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τις δοκιμαστικές τομές που έγιναν σε διάφορα σημεία του δώματος διαπιστώθηκε ότι:

- Οι αντισεισμικοί αρμοί (πλάτους 5cm)  του δώματος δεν συνεχίζουν με στηθαίο μέχρι τις πλάκες επίστρωσης  με αποτέλεσμα να επιτρέπεται  η δίοδος του νερού μέχρι τον αρμό ο οποίος δεν είναι στεγανός.

- Το πάχος της μόνωσης και των επιστρώσεων  στο δώμα κυμαίνεται από 30-45cm.  Πάνω από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος έχουν τοποθετηθεί:

- Διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5cm

- Φράγμα υδρατμών (επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα)

- Τσιμεντοκονία  πάχους 5-7cm

- Αφρομπετόν πάχους 10-20cm

- Ασφαλτόπανο

- Πλάκες (πάχους 3cm) σε τσιμεντολάσπη (πάχους 1-2cm)

Επίσης καταγράφηκαν οπές ( 8 συνολικά, 2 απ αυτές κάτω από σχαράκια  υδροσυλλογής) διαφόρων διαμέτρων στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος από τις οποίες μπαίνει νερό.

Οι τοπικές επεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν και εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσουν έως θα εξαλείψουν τις υγρασίες, είναι:

  - Μόνωση των αντισεισμικών αρμών του δώματος &

  - Στεγανοποίηση των οπών της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος

Για τη μόνωση των αντισεισμικών αρμών του δώματος  (συνολικού μήκους  25m+33,5m+16,5m+11,5m+9,5m=96m)  απαιτείται:

    - Αποξήλωση των πλακών (1 πλάκα κατά μήκος του αρμού) και των επιστρώσεων εκατέρωθεν του αρμού μέχρι την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

    - Καθάρισμα του αρμού σε βάθος 5cm

    - Τοποθέτηση αφρώδους κορδονιού – επάλειψη με αστάρι πρόσφυσης (πολυουρεθανικής βάσης για την άμεση πρόσφυση με την πολυουρεθανική μαστίχη) --γέμισμα με πολυουρεθανική μαστίχη για στεγανοποίηση του αρμού.

    - Επάλειψη με πολυουρεθανικό υλικό με ενίσχυση γάζας- πολυεστερικής βάσης, 50 gr/m2  (μεμβράνη στεγανοποίησης) κατά μήκος του αρμού και σε πλάτος 10 cm εκατέρωθεν.

    - Δημιουργία διαχωριστικού στηθαίου πλάτους 10cm από μπετόν (οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196 και Φ8/50cm για οπλισμό συρραφής με την πλάκα) εκατέρωθεν του αρμού μέχρι το ύψος της πλακόστρωσης.

    - Στεγανοποίηση της βάσης του στηθαίου με γάζα και πολυουρεθανικό υλικό

    - Τοποθέτηση γαλβανιζέ λαμαρίνας πλάτους 30cm με νευρώσεις στήριξης (πατούρα) πάχους 1,2mm για προστασία του αρμού.

    - Γέμισμα των κενών με πολυστερίνη (EPS 100) και μπετόν μέχρι το ύψος της στεγανοποίησης.

    - Συνέχιση της  στεγανοποίησης με ενισχυμένο  ασφαλτικό γαλάκτωμα .

    - Συμπλήρωση της πλακόστρωσης.

Για την στεγανοποίηση των οπών της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος απαιτείται:

- Ακριβής καθορισμός των σημείων (με τρύπημα από το κάτω μέρος της πλάκας όπου είναι εμφανείς οι οπές)

- Αποξήλωση των πλακών και των επιστρώσεων στα σημεία των οπών μέχρι την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

- Στεγανοποίηση των οπών με μαστίχη και πολυουρεθανική βαφή με γάζα.

- Γέμισμα των κενών με πολυστερίνη και μπετόν μέχρι το ύψος της στεγανοποίησης

- Συνέχιση της  στεγανοποίησης με ενισχυμένο  ασφαλτικό γαλάκτωμα.

- Συμπλήρωση της πλακόστρωσης

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισκεφτούν τον χώρο , αφού έρθουν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία  και να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτούμενων επεμβάσεων.

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας θα είναι πιστοποιημένα και θα έχουν την έγκριση της υπηρεσίας πριν την τοποθέτησή τους. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τα συνοδεύουν, παρουσία του υπεύθυνου για την προμήθεια-τοποθέτηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων.

Οποιεσδήποτε φθορές προκληθούν κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.