ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 11/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 13340 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια οκτώ (8) καθισμάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο προϋπολογισμένης δαπάνης 560,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (451,61 + 108,39 = 560,00).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα το έργο 2009ΣΕ04600058, «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΘΕΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΚΝΩΣΟ ΣΕ ΒΟΥΤΕΣ

Απόφαση έγκρισης πίστωσης με αρ. πρωτ. 13017/05-10-2016 και ΑΔΑ 7ΦΕ5469Β7Γ-ΦΦΤ, ΑΑΥ 638 αρ. πρ. 13263/10-10-2016 με ΑΔΑ ΩΨ6Η469Β7Γ-Π9Ω.

Αναλυτικά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τροχήλατο Κάθισμα Γραφείου με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο σε άξονα, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό, με  διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 90-110 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ.), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ), με τα παρακάτω  κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

- Βάση στήριξης 5 ακτίνων,  με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ.  Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

- Το κέλυφος της έδρας θα είναι  από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία.

- Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει ρυθμιζόμενες με μηχανισμό ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα.

- Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ  το υλικό κατασκευής και το σχήμα τους αφήνεται στην κρίση του προσφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση.

- Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m3  και πάχους  50 mm  ενώ για την πλάτη 25 kg/m3 και πάχους 40 mm.  Η εξωτερική επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασμα σε  χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή.

Τεχνικές πληροφορίες :

κ. Παναγιώτη Κακουδάκη 2810 393115

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, γραφ. 109).  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και θα πρέπει  να αναγράφεται και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ή /και τέλεσης των εργασιών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  2016 στις 14:40.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τσιρώνης