| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Καθίσματα με ανεξάρτητα έδρανα πακτωμένα στο έδαφος ΤΕΜΑΧΙΑ: 110 (Δ2Γ & Δ1Α) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| A | Κάθισμα |  |  |
|  | Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από ανατομικά μορφοποιημένα φύλλα κόντρα πλακέ επενδυμένα με λουστραρισμένο καπλαμά οξιάς στο φυσικό του χρώμα, συνολικού πάχους τουλάχιστον 11mm. |  |  |
|  | Ο πλευρικός σκελετός του καθίσματος να αποτελείται από δύο μεταλλικά στοιχεία από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου γυαλισμένο ή βαμμένο με βαφή ανοδίωσης σε χρώμα αλουμινίου. Ο τρόπος στήριξης της έδρας και της πλάτης του καθίσματος πάνω στον σκελετό να γίνεται με τρόπο ενθυλάκωσης (πρεσσαριστά) μέσα στα παραπάνω στοιχεία και όχι με βίδες ή πριτσίνια πάνω στην κύρια επιφάνεια του καθίσματος ή της έδρας. |  |  |
|  | Η ανάκλιση της έδρας του καθίσματος να επιτυγχάνεται με δύο αυτόματους μηχανισμούς ελατηρίου (ανά κάθισμα), εξ΄ ολοκλήρου από αλουμίνιο, που θα αποτελούν τμήμα του πλευρικού σκελετού. | Η |  |
|  | Η στήριξη του καθίσματος να γίνεται πάνω σε οριζόντια ατσάλινη μπάρα, πάχους τουλάχιστον 2mm, με τη βοήθεια συνδέσμων αλουμινίου και ατσάλινων βιδών. |  |  |
|  | Η βάση - πόδι να είναι εξολοκλήρου από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου κυκλικής διατομής – τουλάχιστον ένα ανά τέσσερα καθίσματα - γυαλισμένο ή βαμμένο όπως παραπάνω, διαμορφωμένο για να πακτωθεί στο έδαφος με μεταλλικά ούπα και ατσάλινες βίδες. |  |  |
|  | Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης |  |  |
| B | Έδρανο γραφής |  |  |
|  | H επιφάνεια να είναι από post forming laminate σε χρώμα μαύρο, κουρμπαριστό στην άκρη που έρχεται σε επαφή με το χέρι του χρήστη, συνολικού πάχους τουλάχιστον 30mm. Πλάτος πάγκου τουλάχιστον 30 cm. Η βάση-κολόνα να είναι από αλουμίνιο και να καταλήγει σε πέλμα αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο για να πακτωθεί στο δάπεδο με ατσάλινες βίδες και μεταλλικά ούπα. Η πρώτη σειρά εδράνων να περιλαμβάνει ποδιά ύψους τουλάχιστον 30cm. |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. |  |  |
|  | Το κάθισμα και το έδρανο πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα: ΕΝ 12727, ΕΝ1730. |  |  |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 2 : Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με πτυσσόμενο αναλόγιο γραφής ΤΕΜΑΧΙΑ: 53. Α/Α; ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ; ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με πτυσσόμενο αναλόγιο γραφής. Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, με μπράτσο και ανακλινόμενο αναλόγιο.. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος (ξεχωριστές) να είναι από ανατομικά μορφοποιημένα φύλλα κόντρα πλακέ συνολικού πάχους 11mm τουλάχιστον με επένδυση διογκομένης αφρώδους πολυουρεθάνης, ταπετσαρισμένες με βραδύκαυστο αντιιδρωτικό ύφασμα με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Οι καμπυλότητες ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα.. Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, διαμέτρου Φ25mm διαμορφωμένος έτσι ώστε να σχηματίζει νεύρα για πρόσθετη αντοχή. Να στηρίζεται σε τέσσερα πόδια, τα οποία καταλήγουν σε αντιολισθητικά ενισχυμένα πέλματα, κατάλληλα για όλα τα είδη πατωμάτων. Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζεται στον σκελετό με τρόπο ενθυλάκωσης (πρεσαριστά).. Τα μεταλλικό μπράτσο να είναι καλυμμένο στο σημείο επαφής με το χέρι με μαύρο αντιαλλεργικό ABS και να στηρίζει με ειδικό μηχανισμό την πτυσσόμενη γραφίδα (για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες). H γραφίδα να είναι από επάλληλα φύλλα ξύλου πρεσσαρισμένα (κόντρα πλακέ) και επενδυμένα και στις δύο πλευρές με laminate. Να αναπτύσσεται μπροστά και οριζόντια όταν είναι προς χρήση και αναδιπλώνεται κάθετα στο πλάι του καθίσματος όταν δεν χρησιμοποιείται.. Ακολουθώντας τα Διεθνή Standards ο μηχανισμός της γραφίδας να διαθέτει απαραίτητα μηχανισμό ANTIPANIC (σε περίπτωση πανικού όπου ο χρήστης σηκώνεται απότομα, η γραφίδα να κλείνει αυτόματα στο πλάι του καθίσματος).. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.. ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα: ΕΝ 1728..

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 3 : Κάθισμα συνεργασίας χωρίς μπράτσα, 4 πόδια ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ: 46 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Κάθισμα συνεργασίας χωρίς μπράτσα, 4 πόδια ΣΤΑΘΕΡΟ |  |  |
|  | Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας. Ο μεταλλικός σκελετός του καθίσματος να είναι από σωλήνα στρογγυλής διατομής τουλάχιστον Φ21mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, με τέσσερα πόδια και να φέρει ενισχυμένα πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων. |  |  |
|  | Ο σκελετός της έδρας να είναι ειδικά διαμορφωμένος από φύλλα οξιάς μορφοποιημένα σε πρέσα υψίσυχνης ακτινοβολίας για πρόσθετη αντοχή, ενώ της πλάτης από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Στο πίσω μέρος της πλάτης και στο κάτω μέρος της έδρας να υπάρχει ειδικό προστατευτικό κέλυφος από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο. |  |  |
|  | Στον παραπάνω σκελετό να προσαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη καλουπωτή πολυουρεθάνη. Το κάθισμα να επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, υψηλής αντοχής στις τριβές, βραδύκαυστο, αντιιδρωτικό με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι τουλάχιστον 45cm πλάτος και 45cm βάθος περίπου. |  |  |
|  | Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα: ΕΝ 1728 και EN1022. |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 4 : Γραφείο ΤΕΜΑΧΙΑ: 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α | Γραφείο διαστάσεων: Μήκος: 1,60m περίπου Πλάτος: 0,80m περίπου Υψος: 0,75m περίπου |  |  |
|  | Επιφάνεια εργασίας: Η επιφάνεια εργασίας και η μετώπη θα είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 25mm και περιμετρικά θα φέρει φιλμ ABS πάχους 2mm. |  |  |
|  | Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 25mm περίπου και περιμετρικά φέρουν φιλμ ABS πάχους 2mm και θα μπορούν να ρυθμίζονται καθ΄ύψος. |  |  |
|  | Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας. |  |  |
|  | Χρώμα μελαμίνης της επιλογής μας |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 5 : Κάθισμα εργασίας με υψηλή πλάτη και μπράτσα, Τροχήλατο ΤΕΜΑΧΙΑ: 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Κάθισμα εργασίας με υψηλή πλάτη και μπράτσα ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ |  |  |
|  | Το κάθισμα να είναι ιδιαιτέρως υψηλής εργονομίας – ποιότητας, τροχήλατο, με ξεχωριστή έδρα-πλάτη. Να διαθέτει μπράτσα και υψηλή πλάτη. |  |  |
|  | Η βάση του καθίσματος θα είναι από αλουμίνιο |  |  |
|  | Πλάτη και κάθισμα από διάτρητο ύφασμα ή επενδυμένη με ύφασμα ή επενδεδυμένα με μαύρη δερματίνη pu και μπράτσα |  |  |
|  | Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Οι μοχλοί ρύθμισης να είναι εύχρηστοι και προσιτοί από τη στάση εργασίας χωρίς να απαιτείται άσκηση σημαντικής δύναμης από τον εργαζόμενο. |  |  |
|  | Επίσης, να διαθέτει μηχανισμό SYNCHRO (ανεξάρτητη κίνηση έδρας και πλάτης). Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα προέντασης δηλαδή ρύθμιση κλίσης ανάλογα με το βάρος του χρήστη. |  |  |
|  | Θα είναι σε οριζόντια θέση και θα συνδέονται με την έδρα. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα. |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 6 : Πινακίδες ονομασίας Αιθουσών, Εργαστηρίων κ.λ.π.) ΤΕΜΑΧΙΑ: 55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Υλικό plexiglass διάφανο πάχους 10mm |  |  |
|  |  | Έγχρωμα γράμματα επιλογής της Υπηρεσίας |  |  |
|  |  | Διαστάσεων 30Χ20cm (μέγεθος Α4) |  |  |
|  |  | Τρόπος στήριξης με αποστάτες αλουμινίου. |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Να καλύπτονται με εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 7 : Δάπεδο LAMINATE ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 106 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Βαρύ επαγγελματικό laminate δάπεδο (κατηγορία χρήσης 33-AC5) (με προσκόμιση test report) κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους, με αντοχή στη χρήση και τις καρέκλες με ροδάκια. |  |  |
|  |  | Εύκολη συναρμογή. |  |  |
|  |  | Η απόχρωση του θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. |  |  |
|  |  | Αντιολισθητικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο που δε θα συντηρεί τη φλόγα |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Θα καλύπτεται με εγγύηση 20 ετών τουλάχιστον. |  |  |
|  |  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής που θα είναι πιστοποιημένες από διεθνή αναγνωρισμένο φορέα, κατά ISO 9001 και ISO 14001 |  |  |
|  |  | Cfl-s1 ή ισοδύναμο |  |  |
|  |  | Σήμανση CE σύμφωνα με την εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή EN 14041. |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 8 : Ρόλλερ blackout ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 80 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Πλήρη συσκότιση |  |  |
|  |  | Εύκολη κρέμαση σε οποιαδήποτε θέση (τοίχο, οροφή ή σε οποιοδήποτε υλικό), χωρίς καμία επιπλέον διαφοροποίηση στην κατασκευή τους. |  |  |
|  |  | Μηχανισμός αλυσίδας από ειδική οδοντωτή τροχαλία για τέλεια εφαρμογή της αλυσίδας και άμεσο σταμάτημα της ρολοκουρτίνας σε οποιαδήποτε ενδιάμεση, επιθυμητή θέση, κατασκευασμένη από ισχυρό συνθετικό υλικό που εξασφαλίζει το ελάχιστο των τριβών. |  |  |
|  |  | Μηχανισμός ελατηρίου από άριστα συνθετικά υλικά που έχουν μεγάλη αντοχή και χαμηλές τριβές μεταξύ των εξαρτημάτων, καθώς και ανθεκτικά, ατσάλινα ελατήρια, που εξασφαλίζουν απαλή αθόρυβη και διαρκή χρήση. |  |  |
|  |  | Κατωκάσι - αντίβαρο από προφίλ πυκνού αλουμινίου, για μέγιστη αντοχή και υψηλή ακαμψία, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. |  |  |
|  |  | Στηρίγματα ατσάλινα και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια εφαρμογή και η σταθερότητα του συστήματος. |  |  |
|  |  | Ύφασμα BLACK OUT είναι ένα ύφασμα συσκότισης για ρολοκουρτίνες, με προσιτό κόστος. Η σύνθεσή του είναι από 100% polyester και θα έχει όψη υφάσματος με επικάλυψη άσπρου αφρού για πολύ καλή αντανάκλαση του φωτός, με χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Να καλύπτονται με εγγύηση ενός έτους καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλ-λακτικών. Το ρόλλερ θα παραδοθούν εγκατεστημένα σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 9 : ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ Δ3-7Α, Δ6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Βάθρο επιφάνειας 8m2 περίπου το καθένα και ύψους 25cm. Με σκελετό από σουηδική ξυλεία και ποδαρικά διατομής 10Χ10cm περίπου, με οριζόντιες τραβέρσες 6Χ10cm περίπου βλ. σχέδιο τομής - κάτοψης βάθρου |  |  |
|  |  | Δάπεδο από διπλό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1,6cm |  |  |
|  |  | Επένδυση περιμετρικά κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1,6cm |  |  |
|  |  | Βερνικοχρωματισμός στη φυσική του απόχρωση |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Διετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 10 : Βάση γραφής σε υφιστάμενα καθίσματα ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: 239 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Το ελάχιστο πλάτος της βάσης γραφής θα είναι τουλάχιστον 300 mm. Θα κατασκευαστεί από μελαμίνη 25-28mm υψηλής αντοχής. Η στήριξη των βάσεων γραφής θα γίνεται, στην υφιστάμενη κατασκευή. |  |  |
|  |  | Τα σόκορα της βάσης γραφής θα είναι καλυμμένα από σκληρό ρέλι P.V.C. 2,5 mm. |  |  |
|  |  | Κάτω από την επιφάνεια της βάσης γραφής, ή κάτω από κάθε μπροστινή θέση καθίσματος όπου δεν υπάρχουν, τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα (με ή χωρίς πλαστικοποίηση) για την εναπόθεση φακέλων εγγράφων. |  |  |
|  |  | Μαύρο χρώμα |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Διετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 11 : Μεταλλικό ερμάριο φύλαξης ΤΕΜΑΧΙΑ: 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  | Προμήθεια συναρμολόγηση και εγκατάσταση επίτοιχου, μεταλλικού συναρμολογούμενου ερμαρίου φύλαξης τύπου rack 19" 12U (διαστάσεων 600x600x600mm περίπου), ενδεικτικού τύπου 19" LCS2 της εταιρίας LEGRAND, διάτρητο κατάλληλα στην οροφή και τη βάση για φυσικό εξαερισμό. |  |  |
|  |  | Με πόρτα εμπρός από γυαλί ασφαλείας και κλειδαριά, αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα εσωτερικής πρόσβασης χωρίς εργαλείο. |  |  |
|  |  | Με δείκτη στεγανότητας ΙΡ 20 τουλάχιστον |  |  |
|  |  | Με δείκτη προστασίας από μηχανική καταπόνηση IK 08 τουλάχιστον |  |  |
|  |  | Πολυεστερική βαφή RAL 7016 για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χημικά |  |  |
|  |  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Βιομηχανική μονάδα παραγωγής για το Σύστημα Διαχείρισης πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα κατά ISO 9001. |  |  |
|  |  | ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. |  |  |