ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Κάμερα υψηλής ανάλυσης (HD)
	2
	
	

	1.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	1.3. 
	Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4. 
	  Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS
	ΝΑΙ
	
	

	1.5. 
	  Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές
	ΝΑΙ
	
	

	1.6. 
	Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα μεταξύ F1.6 και F4.7
	ΝΑΙ
	
	

	1.7. 
	Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x
	ΝΑΙ
	
	

	1.8. 
	Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.9. 
	Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.10. 
	Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / Χειροκίνητη
	ΝΑΙ
	
	

	1.11. 
	Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες Εξισορρόπησης Λευκού
	ΝΑΙ
	
	

	1.12. 
	Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 0dB-48dB
	ΝΑΙ
	
	

	1.13. 
	Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό (τουλάχιστον 1 lux)
	ΝΑΙ
	
	

	1.14. 
	Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 1080/50p
	ΝΑΙ
	
	

	1.15. 
	Έξοδος σήματος video HDΜΙ
	ΝΑΙ
	
	

	1.16. 
	Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ )
	ΝΑΙ
	
	

	1.17. 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ
	ΝΑΙ
	
	

	1.18. 
	Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422
	ΝΑΙ
	
	

	1.19. 
	Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός τοπικού δικτύου (LAN)


	ΝΑΙ
	
	

	1.20. 
	Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο καμερών (joystick)
	ΝΑΙ
	
	

	1.21. 
	Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο θα περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 καμερών)
	ΝΑΙ
	
	

	1.22. 
	Υποστήριξη αναστροφής εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	1.23. 
	Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	1.24. 
	Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο
	ΝΑΙ
	
	

	1.25. 
	Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό
	ΝΑΙ
	
	

	1.26. 
	Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για σύνολο του εν λόγω ζητούμενου τύπου των καμερών της αίθουσας
	NAI
	
	

	1.27. 
	Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της αίθουσας θα πραγματοποιείται μέσω IP
	ΝΑΙ
	
	

	1.28. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥2
	 
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2. 
	Σύστημα μεταγωγής καμερών μέσω αυτοματισμού
	1 
	
	

	2.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	2.3. 
	Μεταγωγέας διαβαθμιστής (scaler) τεσσάρων εισόδων (3 HDMI & 1 αναλογικής VGA) μίας εξόδου Twisted Pair, HDCP συμμορφούμενος
	ΝΑΙ
	
	

	2.4. 
	Να υποστηρίζει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των εισόδων
	ΝΑΙ
	
	

	2.5. 
	Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο καλώδιο CATx.

 
	ΝΑΙ
	
	

	2.6. 
	Είσοδοι βίντεο:

· 1 αναλογική RGBHV, component video (YUVi, YUVp, and YUV-HD), S-video, or composite

· 3 HDMI/DVI (HDCP συμμορφούμενες)
	ΝΑΙ
	
	

	2.7. 
	Έξοδος βίντεο (Συνεστραμμένου ζεύγους):

· 1 DTP, ή HDBaseT (HDCP συμμορφούμενη)

· 
	ΝΑΙ
	
	

	2.8. 
	Να διαθέτει εξελιγμένο μηχανισμό διαβάθμισης με ακρίβεια επεξεργασίας 30-bit και motion-adaptive deinterlacing για σήματα έως και 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	2.9. 
	Η έξοδος DTP να είναι συμβατή με εξοπλισμό προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT – enabled
	ΝΑΙ
	
	

	2.10. 
	Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	2.11. 
	Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12. 
	Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη
	ΝΑΙ
	
	

	2.13. 
	Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP εξουσιοδότηση 


	ΝΑΙ
	
	

	2.14. 
	Να υποστηρίζει :

· Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI  

· Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	2.15. 
	Είσοδοι ήχου:

· 2 στερεοφωνικές αναλογικές, ισοσταθμισμένες η μη (3.5 mm stereo jack & 3.5 mm captive)
· 3 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  HDMI (PCM)
	ΝΑΙ
	
	

	2.16. 
	Έξοδοι ήχου:

· 1 DTP (ενσωματωμένη ψηφιακά και αναλογική απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά)

· 1 στερεοφωνική ισοσταθμισμένη ή μη, αναλογική
	ΝΑΙ
	
	

	2.17. 
	Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 
	ΝΑΙ
	
	

	2.18. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>=2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3. 
	Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κάμερα υψηλής ανάλυσης (HD) 12 zoom
	1 
	
	

	3.1. 
	Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής.
	ΝΑΙ
	
	

	3.2. 
	Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής.
	ΝΑΙ
	
	

	3.3. 
	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.4. 
	Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου
	ΝΑΙ
	
	

	3.5. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	3.6. 
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	3.7. 
	Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP
	>= 6 Mbps
	
	

	3.8. 
	Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  ανανέωσης 720p30
	>= 768 kbps
	
	

	3.9. 
	Δυνατότητα
επέκτασης
του
ελάχιστου εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις:

· 720p60 from 1152 kbps
· 1080p30 from 1472 kbps
· 1080p60 from 2560 kbps
	ΝΑΙ
	
	

	3.10. 
	Πρότυπα Video: H.263, H.263+, H.264
	ΝΑΙ
	
	

	3.11. 
	Εγγενής αναλογία 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	3.12. 
	Είσοδοι Video
	>=2
	
	

	3.13. 
	Είσοδοι Video: HDMI και DVI-I (αναλογικό και ψηφιακό)
	ΝΑΙ
	
	

	3.14. 
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις εισόδου:

· 640x480

· 720x480

· 720x576

· 800x600

· 848x480

· 1024x768

· 1152x864

· 1280x720

· 1280x1024

· 1280x768

· 1280x800

· 1280x960

· 1360x768

· 1366x768

· 1400x1050

· 1440x900

· 1680x1050

· 1920x1080

Extended Display Identification Data (EDID)
	ΝΑΙ
	
	

	3.15. 
	Έξοδοι Video
	>= 2
	
	

	3.16. 
	Τύποι εξόδου Video: HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	3.17. 
	Προβολή σε δύο οθόνες (Dual Display)
	ΝΑΙ
	
	

	3.18. 
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδων HDMI:

· 1920 x 1080@60 fps (1080p60)

· 1920 x 1080@50 fps (1080p50)

· 1280 x 720@60 fps (720p60)

· 1280 x 720@50 fps (720p50)

· 1366 x 768@60 fps (WXGA)

· 1360 x 768@60 fps(WXGA)

· 1280 x 768@60 fps (WXGA)

· 1280 x 1024@60 fps

· 1280 x 768@60 fps

Επιπλέον να υποστηρίζονται

· VESA Monitor Διαχείριση ισχύος (DPM)

· CEC Διαχείριση ισχύος υποστηριζόμενη στην έξοδο HDMI
· EDID
	ΝΑΙ
	
	

	3.19. 
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου Live Video (Κωδικοποίηση & Αποκωδικοποίηση):

· 176 x 144@ >= 30 fps (QCIF) (μόνο αποκωδικοποίηση)
· 352 x 288@ >= 30 fps (CIF)
· 512 x 288@ >= 30 fps (w288p)
· 576 x 448@ >= 30 fps (448p)
· 768 x 448@ >= 30 fps (w448p)
· 704 x 576@ >= 30 fps (4CIF)
· 1024 x 576@ >= 30 fps (w576p)
· 640 x 480@ >= 30 fps (VGA)
· 800 x 600@ >= 30 fps (SVGA)
· 1024 x 768@ >= 30 fps (XGA)
· 1280 x 768@ >= 30 fps (WXGA)
· 1280 x 720@ >= 30 fps (HD720p)
· 1920 x 1080@30, 60 fps (HD1080p)
	ΝΑΙ
	
	

	3.20. 
	Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio:

· G.711

· G.722

· G.722.1

· G.728

· G.729

· AAC-LD

· OPUS
	ΝΑΙ
	
	

	3.21. 
	Χαρακτηριστικά Audio:
· ποιότητα CD 20 KHz mono ή ανώτερη

· 2 acoustic echo cancellers

· Automatic Gain Control (AGC)

· Σύνδεση με συστήματα 3ων κατασκευαστών

· Automatic noise reduction

· Active lip synchronization
	ΝΑΙ
	
	

	3.22. 
	Είσοδοι Audio
	>=4
	
	

	3.23. 
	Τύποι εισόδου Audio:
· Δύο (2) μικρόφωνα, 4-pin minijack
· Μια (1) είσοδος minijack για line in (stereo)
· Μία (1) είσοδος audio in από camera (HDMI)
	ΝΑΙ
	
	

	3.24. 
	Έξοδοι Audio
	>=2
	
	

	3.25. 
	Τύποι εξόδου Audio:
· Μία (1) minijack για line out (stereo)
· Μία (1) HDMI, (digital main audio)
	ΝΑΙ
	
	

	3.26. 
	Μικρόφωνα με μπουτόν σίγασης (mute)
	>=1
	
	

	3.27. 
	Υποστήριξη Dual Stream για:

· H.239 (H.323) dual stream
· BFCP (SIP) dual stream
	ΝΑΙ
	
	

	3.28. 
	Υποστήριξη Dual Stream για αναλύσεις μέχρι 1080p στα 30 fps τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	3.29. 
	Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων 

(Multipoint) >=4
	Δυνατότητα Υποστήριξης
	
	

	3.30. 
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
· H.323
· SIP
· ISDN (δυνατότητα με χρήση 3ου εξοπλισμού)
	ΝΑΙ
	
	

	3.31. 
	Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης:
· H.323 και SIP point-to-point
· Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και Advanced Encryption Standard (AES)
· Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή
· Υποστήριξη κρυπτογράφησης σε dual stream
	ΝΑΙ
	
	

	3.32. 
	Δικτυακές δυνατότητες:

· DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών
· Υπηρεσίες QoS
· IP-adaptive bandwidth management (including flow control)
· Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper

· Dynamic playout and lip-sync buffering
· H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in H.323
· RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις
· Network Time Protocol (NTP)
· Packet loss-based downspeeding
· Uniform resource identifier (URI) dialing

· TCP/IP
· DHCP
· 802.1x network authentication
· 802.1Q Virtual LAN
· 802.1p (QoS and class of service [QoS])
· ClearPath
	ΝΑΙ
	
	

	3.33. 
	Υποστήριξη IPv6 :

· Single call stack support for both H323 and SIP

· Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ

· Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless address auto configuration)
	NΑΙ
	
	

	3.34. 
	Χαρακτηριστικά ασφάλειας :

· Διαχείριση με HTTPS και SSH

· Kωδικός διαχείρισης IP
· Κωδικός επιλογών διαχείρισης
· Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP

· Προστασία ρυθμίσεων δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	3.35. 
	Διεπαφές:

· Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit

· USB (για σειριακό έλεγχο)
	ΝΑΙ
	
	

	3.36. 
	Αριθμός καμερών ανά σύστημα

· 12x οπτικό zoom
	>= 1
	
	

	3.37. 
	Χαρακτηριστικά κάμερας:

· >= 1/3-inch CMOS

· >= 12x οπτικό zoom

· >= +15°/-25° tilt,

· >= +/- 90° pan

· >= 40° κάθετο πεδίο θέασης

· >= 70° οριζόντιο πεδίο θέασης

· F 1.7

· Focus Distance 0.3 m - άπειρο

· 1920x1080p@60 fps

· Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση,

· Αυτόματη και χειροκίνητη φωτεινότητα

· Αυτόματη και χειροκίνητη  ισορροπία λευκού

· Έλεγχος απομακρυσμένης κάμερας

· Δυνατότητα ανάστροφης προβολής

· HDMI, HD-SDI έξοδος, δυνατότητα daisy chain, dual hdmi/camera control
	ΝΑΙ
	
	

	3.38. 
	Σύστημα διαχείρισης:
· Ολική διαχείριση με ενσωματωμένα SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP
· Απομακρυσμένη φόρτωση λογισμικού με web server, secure copy (SCP), HTTP, HTTPS
· Σύστημα επιλογών απομακρυσμένου ελέγχου και επί της οθόνης
	ΝΑΙ
	
	

	3.39. 
	Υπηρεσίες Καταλόγου:

· Υποστήριξη τοπικών καταλόγων (My Contacts)

· Κατάλογος επιχείρησης

· Δυνατότητα Υποστήριξης LDAP & H.350

· Ημερομηνία και Ώρα κλήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	3.40. 
	Συμμόρφωση με Κανονισμούς:
· Οδηγία 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Πρότυπο IEC/EN 60950-1

· Οδηγία 2004/108/EC (EMC Directive) – Πρότυπο EN 55022, Class A - Πρότυπο EN 55024 - Πρότυπο EN 61000-3-2/-3-3

· FCC CFR 47 Part 15 Class A
	ΝΑΙ
	
	

	3.41. 
	Διαλειτουργικότητα:
Συνεργασία με την πλατφόρμα epresence του ΕΔΕΤ
	ΝΑΙ
	
	

	3.42. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>=2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4. 
	(Scaler), Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC)
	1
	
	

	4.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	4.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	4.3. 
	Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς (Audio DSP with AEC)
	ΝΑΙ
	
	

	4.4. 
	Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο καλώδιο CATx.

 
	ΝΑΙ
	
	

	4.5. 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα
	ΝΑΙ
	
	

	4.6. 
	· Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4
	ΝΑΙ
	
	

	4.7. 
	Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα)
	ΝΑΙ
	
	

	4.8. 
	Είσοδοι βίντεο:

· 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες)

· 2 DTP (παραμετροποιήσιμες)
	ΝΑΙ
	
	

	4.9. 
	Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες)

· 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες)

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους κλιμακούμενες):

· 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες)

· 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP συμμορφούμενες)


	ΝΑΙ
	
	

	4.10. 
	Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι
	ΝΑΙ
	
	

	4.11. 
	Να υποστηρίζονται:

· «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), Εξασθένηση (Fade)»

· Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο


	
	
	

	4.12. 
	Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled
	ΝΑΙ
	
	

	4.13. 
	Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	4.14. 
	Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	4.15. 
	Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας  ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη
	ΝΑΙ
	
	

	4.16. 
	Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP εξουσιοδότηση 


	ΝΑΙ
	
	

	4.17. 
	Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking)  των HDMI εξόδων 
	ΝΑΙ
	
	

	4.18. 
	Να υποστηρίζει :

· Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI  

· Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	4.19. 
	Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση (breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο
	ΝΑΙ
	
	

	4.20. 
	Είσοδοι ήχου:

· 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  HDMI (PCM)
· 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή μη
	ΝΑΙ
	
	

	4.21. 
	Είσοδοι Mic/line

· 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  ή μη (με phantom power)

· Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 20kΩ μη ισοσταθμισμένες

· Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του σήματος εισόδου

· Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 12dB

· DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-4) switched on or off
	ΝΑΙ
	
	

	4.22. 
	Έξοδοι ήχου:

· 4 ενσωματωμένες στο HDMI

· 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά)

· 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, αναλογικές

· 1 SPDIF
	ΝΑΙ
	
	

	4.23. 
	O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων
	NAI
	
	

	4.24. 
	Να υποστηρίζει MIC ducking
	ΝΑΙ
	
	

	4.25. 
	Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια


	ΝΑΙ
	
	

	4.26. 
	Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets)
	ΝΑΙ
	
	

	4.27. 
	Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  δρομολόγηση και μίξης
	ΝΑΙ
	
	

	4.28. 
	Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, Ethernet (RJ45)
	ΝΑΙ
	
	

	4.29. 
	Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet
	NAI
	
	

	4.30. 
	Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web
	ΝΑΙ
	
	

	4.31. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>=2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5. 
	Πομπός μετάδοσης ψηφιακού σήματος δύο εισόδων HDMI & Display Port και αναλογικού VGA+ Audio, με ενσωμάτωση ήχου και με αυτόματη επιλογή εισόδου για την Τράπεζα συνεδριάσεων
	1
	
	

	5.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	5.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	5.3. 
	Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, σημάτων ελέγχου, και τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx.

 
	ΝΑΙ
	
	

	5.4. 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit ανά χρώμα
	ΝΑΙ
	
	

	5.5. 
	Δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση:

· 70m για ανάλυση μέχρι 1920 x 1200 σε ρυθμό ανανέωσης 60Hz

· 40m για ανάλυση μέχρι 4Κ σε ρυθμό ανανέωσης 30 Hz
	NAI
	
	

	5.6. 
	Τύποι σήματος HDMI 1.4 , DisplayPort 1.1a, HDCP 1.4
	ΝΑΙ
	
	

	5.7. 
	Ρυθμός μετάδοσης βίντεο

· HDMI στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα)

· DisplayPort στα 10.8 Gbps (2.7Gbps ανά χρώμα)
	ΝΑΙ
	
	

	5.8. 
	Είσοδοι βίντεο:

· 1 x VGA
· 1 x HDMI
· 1 x DisplayPort
	ΝΑΙ
	
	

	5.9. 
	Έξοδος βίντεο:

· 1 DTP (RJ45)
	ΝΑΙ
	
	

	5.10. 
	Η έξοδος DTP να είναι συμβατή με εξοπλισμό προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - enabled
	ΝΑΙ
	
	

	5.11. 
	Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	5.12. 
	Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	5.13. 
	Να υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο οπτική επιβεβαίωση (στο μπροστινό μέρος της συσκευής) της παρουσίας HDCP, για την κάθε πηγή
	ΝΑΙ
	
	

	5.14. 
	Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στις εισόδους HDMI και DisplayPort 
	ΝΑΙ
	
	

	5.15. 
	Είσοδος ήχου:

· 1 x 3.5 mm stereo mini jack, μη ισοσταθμισμένη αναλογική στέρεο.
	ΝΑΙ
	
	

	5.16. 
	Έξοδος ήχου:

· 1 ενσωματωμένη στην DTP (RJ45)
	ΝΑΙ
	
	

	5.17. 
	Δυνατότητες/Απαιτήσεις μεταγωγής:

· Αυτόματη μεταγωγή εισόδου βίντεο στην ενεργή συνδεδεμένη πηγή

· Η αναλογική είσοδος ήχου να ακολουθεί τη μεταγωγή εισόδου βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	5.18. 
	Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB
	ΝΑΙ
	
	

	5.19. 
	Θα διαθέτει επαφές απομακρυσμένου ελέγχου σε αντιστοιχία με την έξοδο (Tally Output)
	ΝΑΙ
	
	

	5.20. 
	Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE
	NAI
	
	

	5.21. 
	Να συνοδεύεται από βάση στήριξης του οίκου για τοποθέτηση κάτω από τραπέζι
	ΝΑΙ
	
	

	5.22. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>=2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	6. 
	Στόμιο λήψεων Τράπεζας Συνεδρίασης
	1
	
	

	6.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	6.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	6.3. 
	Να περιλαμβάνει μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και οπές διέλευσης καλωδίων για έως και τέσσερα καλώδια AV
	ΝΑΙ
	
	

	6.4. 
	Να διαθέτει δύο αποσπώμενες πλάκες με διαχωριστικούς δακτυλίους που να επιτρέπουν την εγκατάσταση ή τη συντήρηση καλωδίων από την κορυφή του περιβλήματος, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	6.5. 
	Οι εσωτερικές πλάκες να δέχεται πώματα για την κάλυψη ανοιγμάτων διόδου καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται
	ΝΑΙ
	
	

	6.6. 
	Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί μέχρι και 3 συσπειρωτές καλωδίων 
	ΝΑΙ
	
	

	6.7. 
	Να έχει ανθεκτική μαύρη βαφή πούδρας (powder-coat finish)
	ΝΑΙ
	
	

	6.8. 
	Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE
	NAI
	
	

	6.9. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7. 
	Δέκτης HDMI
	2
	
	

	7.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	7.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	7.3. 
	Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx.

 
	ΝΑΙ
	
	

	7.4. 
	Να έχει τη δυνατότητα τροφοδότησης από απόσταση μέσω της RJ45 θύρας σύνδεσης του πομπού ή του αντίστοιχου μεταγωγέα
	NAI
	
	

	7.5. 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit ανά χρώμα
	ΝΑΙ
	
	

	7.6. 
	Δυνατότητα λήψης σήματος από απόσταση:

· 70m για ανάλυση μέχρι 1080p σε ρυθμό ανανέωσης 60Hz

· 40m για ανάλυση μέχρι 4Κ UltraHD σε ρυθμό ανανέωσης 30Hz και 60Hz.
	NAI
	
	

	7.7. 
	Τύποι σήματος HDMI 1.4 , HDCP 2.2
	ΝΑΙ
	
	

	7.8. 
	Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο HDMI στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα)


	ΝΑΙ
	
	

	7.9. 
	Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI τύπου Α
	ΝΑΙ
	
	

	7.10. 
	Θα διαθέτει οπτικές ενδείξεις παρουσίας σήματος και τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	7.11. 
	Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα video 
	ΝΑΙ
	
	

	7.12. 
	Έξοδος ήχου:

· Μη ισοσταθμισμένη στα 0dB και ισοσταθμισμένη στα +6dB 
	ΝΑΙ
	
	

	7.13. 
	Να διασυνδέεται με τον πομπό μέσω επαφής RJ-45
	NAI
	
	

	7.14. 
	Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232
	ΝΑΙ
	
	

	7.15. 
	Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου (ΙR)
	ΝΑΙ
	
	

	7.16. 
	Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE
	NAI
	
	

	7.17. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8. 
	Oθόνη 100" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης με Laser DLP UST Projector 1920x10180 και βάση στήριξης
	2 
	
	

	8.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	8.2. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή
	CE,FCC,RoHS
	
	

	8.3. 
	Διαγώνιος οθόνης ≥ 100"
	ΝΑΙ
	
	

	8.4. 
	Τεχνoλογία Panel  που εστιάζει και επικεντρώνει το προβαλλόμενο φως πετυχαίνοντας υψηλότερη αντίθεση και φωτεινότητα εικόνας σε σχέση με τις συμβατικές οθόνες προβολής


	ΝΑΙ
	
	

	8.5. 
	Προβολή από Laser Ultra Short Throw προβολικό
	ΝΑΙ
	
	

	8.6. 
	Να επιτυγχάνεται ανάλυση προβολής 1.920 x 1.080 (FHD)
	ΝΑΙ
	
	

	8.7. 
	Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	8.8. 
	Φωτεινότητα εικόνας 170 cd/m2 (normal) / 110 cd/m2 (eco)
	170 / 110 cd/m2
	
	

	8.9. 
	Προτεινόμενος κώνος προβολής
	160ο 
	
	

	8.10. 
	Προβολή από την πάνω πλευρά της οθόνης με χρήση επιτοίχιας βάσης
	ΝΑΙ 
	
	

	8.11. 
	Διαστάσεις εικόνας:

· Πλάτος 2214mm

· Ύψος 1245mm
	ΝΑΙ
	
	

	8.12. 
	Περιμετρικό μαύρο πλαίσιο
	ΝΑΙ
	
	

	8.13. 
	Ελάχιστη διάρκεια ζωής 
	>= 20.000 ώρες
	
	

	8.14. 
	Συνδέσεις: 

· HDMI x2,

· VGA input x1

· VGA output x1 

· Composite video input, 

· Composite audio output 

· Microphone (3.5mm mini-jack) 

· Audio (3.5mm mini-jack)

· RS-232

· USB

· RJ-45

· Micro-USB
	NAI
	
	

	8.15. 
	Να υποστηρίζει 3D
	NAI
	
	

	8.16. 
	Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου
	NAI
	
	

	8.17. 
	Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 32dB(eco) / 38dB(normal)
	NAI
	
	

	8.18. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9. 
	Βοηθητική Οθόνη Προβολής
	1 
	
	

	9.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	9.2. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή
	CB, CU TR, CE
	
	

	9.3. 
	Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 43’’ με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome screen 
	ΝΑΙ
	
	

	9.4. 
	Να διαθέτει φωτισμό τύπου Direct LED
	ΝΑΙ
	
	

	9.5. 
	Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080
	ΝΑΙ
	
	

	9.6. 
	Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2
	ΝΑΙ
	
	

	9.7. 
	Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας:

· 16:9

· Just scan

· Original

· 4:3 

· Vertical Zoom

· All-Direction Zoom

 
	ΝΑΙ
	
	

	9.8. 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 είσοδο HDMI 
	ΝΑΙ
	
	

	9.9. 
	Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών (Υ,Pb,Pr)
	ΝΑΙ
	
	

	9.10. 
	Να διαθέτει είσοδο RF
	ΝΑΙ
	
	

	9.11. 
	Να διαθέτει θύρα USB
	ΝΑΙ
	
	

	9.12. 
	Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C 
	ΝΑΙ
	
	

	9.13. 
	Να διαθέτει επαφή δικτύου RJ-45
	NAI
	
	

	9.14. 
	Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	9.15. 
	Να συνοδεύεται από επιδαπέδια βάση στήριξης για τοποθέτηση στο κενό της τράπεζας συνεδριάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	9.16. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10. 
	H/Y
	
	
	

	10.1.1. 
	Ηλεκτρονικός υπολογιστής με 2 οθόνες
	1
	
	

	10.1.2. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.3. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
	ISO
	
	

	10.1.4. 
	Τύπος Desktop PC Small Form Factor
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.5. 
	Επεξεργαστής: 7th Gen Intel® Core™ i5, (QC/6MB/4T/3.4GHz/65W)
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.6. 
	Μνήμη : 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.7. 
	Δίσκος: 3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.8. 
	Κάρτας Γραφικών: Intel® Integrated Graphics
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.9. 
	Να υποστηρίζει τις ακόλουθες θύρες:

· 8 External USB: 4 x USB 3.1 & 4 USB 2.0

· 1 RJ-45

· 1 DisplayPort 1.2

· 1 HDMI 1.4

· 1 Universal Audio Jack

· 1 Line-out
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.10. 
	Οπτικό Μέσο: DVD±RW
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.11. 
	Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro (64bit), Greek & English
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.12. 
	Να συνοδεύεται από δύο οθόνες LED 23” τεχνολογίας Backlight Technology του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.13. 
	Aspect Ratio: 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.14. 
	Μέγιστη Ανάλυση : 1920x1080
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.15. 
	Φωτεινότητα 250cd/㎡
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.16. 
	Χρόνος Απόκρισης : 6ms
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.17. 
	Αντίθεση: 1.000:1 (τυπική), 8.000.000:1 (δυναμική)
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.18. 
	Γωνία Θέασης : 178°/178°
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.19. 
	Θύρες σύνδεσης:

· 1 HDMI connector

· 1 VGA connector
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.20. 
	Ενσωματωμένα Ηχεία οθόνης 2 x 3W
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.21. 
	Να συνοδεύεται από ενσύρματο πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	10.1.22. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	10.2. 
	Kάρτα καταγραφής βίντεο (Video Grabber)
	1 
	
	

	10.2.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.2. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή 
	FCC, CE
	
	

	10.2.3. 
	Να διαθέτει επαφές
· DVI-I (integrated, digital and analog)

· USB 3.0 Τύπου Β
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.4. 
	 Είσοδος:  

· HDMI (audio compatible)

· VGA

· DVI
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.5. 
	 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI): 

· PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.6. 
	Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) :

· 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz stereo audio 
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.7. 
	Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση καταγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.8. 
	Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-bit):

· Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
· Mac OSX10.10 και άνω 
· Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω
	ΝΑΙ 
	
	

	10.2.9. 
	Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.10. 
	Ανάλυση εισόδου:

Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 1920 × 1200
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.11. 
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 και 60 fps)

· 640×360,  640×480

· 848×480,  960×540

· 1024×768,  1280×720

· 1280×1024,  1600×1200

· 1920×1080,  1920×1200
	ΝΑΙ
	
	

	10.2.12. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 3
	
	

	10.3. 
	Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2
	3
	
	

	10.3.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.2. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή
	FCC, CE, RoHS
	
	

	10.3.3. 
	Ενισχυτής και διανομέας HDMI μιας εισόδου και δύο ανεξάρτητων εξόδων
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.4. 
	Να διαθέτει μια είσοδο HDMI τύπου Α
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.5. 
	Να διαθέτει δύο εξόδους HDMI τύπου Α
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.6. 
	Να υποστηρίζει εύρος ζώνης σήματος video 300MHz
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.7. 
	Να υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης σήματος video 9Gbps
	NAI
	
	

	10.3.8. 
	Να εργάζεται σε βάθος χρώματος 10 και 12 bit
	NAI
	
	

	10.3.9. 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις:

· WUXGA με ρυθμό ανανέωσης καρέ 60Hz (PC / DVI αναλύσεις)

· SDTV 480i και 576i
· 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 60Hz
· 2560×1600 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 60Hz
· 3840x2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 30Hz

· 4096x2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24Hz
	NAI
	
	

	10.3.10. 
	Να είναι συμβατός με τα πρότυπα HDMI V1.4, HDCP V1.1 και DVI V1.0 
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.11. 
	Να διεξάγει ισοστάθμιση σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.12. 
	Να είναι δυνατή η διασύνδεσή του σε απόσταση 20m από την πηγή για τυπικό σήμα 1080p στα 8 bit
	NAI
	
	

	10.3.13. 
	Να είναι δυνατή η διασύνδεσή του με οθόνη σε απόσταση 15m για τυπικό σήμα 1080p στα 8 bit
	ΝΑΙ
	
	

	10.3.14. 
	Να υποστηρίζει αυτόματη αναγνώριση οθόνης EDID
	NAI
	
	

	10.3.15. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	11. 
	Mονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων, ελέγχου λειτουργίας οπτικοακουστικού εξοπλισμου αίθουσας συμπριλαμβανομένης της Οθόνης αφής
	
	
	

	11.1. 
	 Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων μικροφώνων
	1
	
	

	11.1.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	11.1.3. 
	Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE)
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.4. 
	Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε βάθος χρώματος 18-bit 
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.5. 
	Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων τουλάχιστον 134dpi
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.6. 
	Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.7. 
	Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2)
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.8. 
	Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ελάχιστον 400:1
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.9. 
	Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 512MB
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.10. 
	Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.11. 
	Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.12. 
	Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 10/100Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.13. 
	Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP 
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.14. 
	Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.15. 
	Να διαθέτει αισθητήρα φωτός
	ΝΑΙ
	
	

	11.1.16. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	11.2. 
	Mονάδα ελέγχου
	1
	
	

	11.2.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	11.2.3. 
	Ελεγκτής IP τεχνολογίας
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.4. 
	Να διαθέτει
· 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485

· 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232

· 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους

· 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο διαύλους

· 4x ηλεκτρονόμους normally open
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.5. 
	Μνήμη:

· SDRAM 512 MB  

· Flash 
4.5 GB
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.6. 
	IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture)
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.7. 
	Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.8. 
	Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 10/100/1000Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.9. 
	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.10. 
	Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4.
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.11. 
	Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.12. 
	Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης συσκευών και Script modules
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.13. 
	Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες συσκευές οπτικοακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.14. 
	Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.15. 
	Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE
	NAI
	
	

	11.2.16. 
	Θα περιλαμβάνεται και η άδεια χρήσης για χρήση οθόνης χειρισμού αφής 
	ΝΑΙ
	
	

	11.2.17. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥3
	
	

	
	
	
	
	

	11.3. 
	 Mονάδα ελέγχου με θύρες RS232
	1
	
	

	11.3.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	11.3.3. 
	Ελεγκτής IP τεχνολογίας
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.4. 
	Να διαθέτει
· 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485

· 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.5. 
	Μνήμη:

· SDRAM 512 MB  

· Flash 512 MB  
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.6. 
	Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.7. 
	Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 10/100/1000Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.8. 
	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.9. 
	Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4.
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.10. 
	Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.11. 
	Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης συσκευών και Script modules
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.12. 
	Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες συσκευές οπτικοακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.13. 
	Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.14. 
	Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE
	NAI
	
	

	11.3.15. 
	Θα περιλαμβάνεται και η άδεια χρήσης για χρήση οθόνης χειρισμού αφής 
	ΝΑΙ
	
	

	11.3.16. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12. 
	Aσύρματο μικρόφωνο χειρός
	2
	
	

	12.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	12.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	RoHS, CE
	
	

	12.3. 
	Δυναμικό μικρόφωνο χειρός UHF
	ΝΑΙ
	
	

	12.4. 
	Πομπός
	
	
	

	12.5. 
	Διαμόρφωση FM ευρείας ζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	12.6. 
	Περιοχές συχνοτήτων: 

· 548MHz -572MHz 

· 614MHz -638MHz

· 766MHz -790MHz
	ΝΑΙ
	
	

	12.7. 
	Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής: 

Τουλάχιστον 960, με βήμα διαχωρισμού 25kHz, 

Τουλάχιστον 8 ομάδες μνημών, με  12 το λιγότερο προκαθορισμένες συχνότητες ανά ομάδα
	ΝΑΙ
	
	

	12.8. 
	Εύρος ζώνης μεταγωγής 24MHz
	ΝΑΙ
	
	

	12.9. 
	Σταθερότητα συχνότητας ≤ ±15ppm
	ΝΑΙ
	
	

	12.10. 
	Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 103dBa
	ΝΑΙ
	
	

	12.11. 
	Ισχύς εξόδου ≥ 10mW (τυπική)
	ΝΑΙ
	
	

	12.12. 
	Απόκριση συχνότητας 80Hz-16.000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	12.13. 
	Δυναμικό μικρόφωνο, καρδιοειδούς πολικού διαγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	12.14. 
	Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 140dB SPL
	ΝΑΙ
	
	

	12.15. 
	Ευαισθησία μετατροπέα τουλάχιστον 1.5mV/Pa
	ΝΑΙ
	
	

	12.16. 
	Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες
	ΝΑΙ
	
	

	12.17. 
	Δέκτης
	
	
	

	12.18. 
	Διαμόρφωση FM ευρείας ζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	12.19. 
	 Περιοχές συχνοτήτων: 

· 548MHz -572MHz 

· 614MHz -638MHz

· 766MHz -790MHz
	ΝΑΙ
	
	

	12.20. 
	Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής: 

Τουλάχιστον 960, με βήμα διαχωρισμού 25kHz, 

Τουλάχιστον 8 ομάδες μνημών, με  12 το λιγότερο προκαθορισμένες συχνότητες ανά ομάδα
	ΝΑΙ
	
	

	12.21. 
	Απόκριση ακουστικής συχνότητας 50-16.000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	12.22. 
	Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με χρήση δύο κεραιών
	ΝΑΙ
	
	

	12.23. 
	Ευαισθησία < 3μV 
	ΝΑΙ
	
	

	12.24. 
	Λόγος απόρριψης γειτονικού καναλιού ≥ 60dB
	ΝΑΙ
	
	

	12.25. 
	Απόσβεση ενδοδιαμόρφωσης ≥ 50dB
	ΝΑΙ
	
	

	12.26. 
	Φραγή≥65dB
	ΝΑΙ
	
	

	12.27. 
	Εύρος ζώνης μεταγωγής 42 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	12.28. 
	1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος 6.3mm (unbalanced): +8dBu
	ΝΑΙ
	
	

	12.29. 
	1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος XLR socket (balanced): +14dBu
	ΝΑΙ
	
	

	12.30. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 3
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	13. 
	Συνεδριακό Σύστημα 

(Κεντρική Μονάδα, επιτραπέζια μικρόφωνα Συντονιστή και Συμμετεχόντων)
	1
	
	

	13.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	13.2. 
	Ποιότητα κατασκευής
	CE
	
	

	13.3. 
	Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και στις μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα θωρακισμένο CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) τοπολογία «daisy-chain"
	NAI
	
	

	13.4. 
	Να υποστηρίζει τουλάχιστον 52 μονάδες ομιλίας χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικού τροφοδοτικού


	NAI
	
	

	13.5. 
	Η κεντρική μονάδα θα διαθέτει:

· 2 αναλογικές εισόδους ήχου για τις εξωτερικές πηγές ήχου


	ΝΑΙ
	
	

	13.6. 
	Η κεντρική μονάδα θα διαθέτει:

· 8 αναλογικές εξόδους ήχου για σύνδεση σε συστήματα τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  ενισχυμένου ήχου, ή ασύρματου συστήματος διανομής
	ΝΑΙ
	
	

	13.7. 
	Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα μικρόφωνα
	NAI
	
	

	13.8. 
	Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας μικροφώνων:

· Αυτόματο 

· First-In/First-On (FIFO)

· VOX (Voice activated)

· Χειροκίνητο
	ΝΑΙ
	
	

	13.9. 
	Να διαθέτει διεπαφή περιήγησης στο Web για τον έλεγχο των μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης του συστήματος χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet
	ΝΑΙ
	
	

	13.10. 
	Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής
	ΝΑΙ
	
	

	13.11. 
	Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / και αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες ομιλίας
	ΝΑΙ
	
	

	13.12. 
	Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η οποία μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, αντιπροσώπους και μεταφραστές  με ανταλλάξιμες επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα με τη λειτουργικότητα


	ΝΑΙ
	
	

	13.13. 
	Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων ομιλίας
	>= 14
	
	

	13.14. 
	Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση
	ΝΑΙ
	
	

	13.15. 
	Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13.16. 
	Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το μικρόφωνο gooseneck
	NAI
	
	

	13.17. 
	Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	13.18. 
	Απόκριση συχνότητας (μεγάφωνο)
	150 Hz-15 kHz
	
	

	13.19. 
	Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Speak και Mute
	ΝΑΙ
	
	

	13.20. 
	Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων 
	14
	
	

	13.21. 
	Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό διάγραμμα
	ΝΑΙ
	
	

	13.22. 
	Να διαθέτουν LED ένδειξη λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	13.23. 
	Απόκριση συχνότητας (μικροφώνων)
	30 Hz - 18 kHz
	
	

	13.24. 
	Ευαισθησία (μικροφώνων) -52 +/- 3dB (0dB = 1V / 1ΡΑ, 1kHz)
	ΝΑΙ
	
	

	13.25. 
	Λόγος σήματος προς θόρυβο (μικροφώνων)
	>60 dBA
	
	

	13.26. 
	Μήκος μικροφώνου gooseneck
	40cm
	
	

	13.27. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	14. 
	Ενισχυτής
	1
	
	

	14.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	14.2. 
	 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	14.3. 
	 Τύπου compact, rack-mountable 1U
	ΝΑΙ
	
	

	14.4. 
	 Class D
	ΝΑΙ
	
	

	14.5. 
	 Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless)
	ΝΑΙ
	
	

	14.6. 
	 Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους (ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και τυπικής στάθμης +4dBu
	  ΝΑΙ
	
	

	14.7. 
	Να διαθέτει δύο εξόδους 100V
	ΝΑΙ
	
	

	14.8. 
	Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 200W (μετρούμενη στο 1 kHz με 0.05% THD) κατανεμημένη στα 100W rms ανά κανάλι.
	ΝΑΙ
	
	

	14.9. 
	Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz ±1dB
	ΝΑΙ
	
	

	14.10. 
	Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μετρημένο στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 20Hz και 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	14.11. 
	Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) :  >100 σε φορτίο εμπέδησης 100Ω
	ΝΑΙ
	
	

	14.12. 
	Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB
	NAI
	
	

	14.13. 
	Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού σήματος 75dB στο 1kHz
	NAI
	
	

	14.14. 
	Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο 0.1% στο 1kHz 
	NAI
	
	

	14.15. 
	Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων με διακόπτη επιλογής (switch-selectable)  για αποκοπή συχνοτήτων κάτω από 80Hz


	ΝΑΙ
	
	

	14.16. 
	Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα DC για να μην προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή και στα ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	14.17. 
	Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος (Clip)  ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της αποκοπής από τη σύγκριση των κυματομορφών εισόδου και εξόδου,  να μειώνει αυτόματα το κέρδος και να αποφεύγονται οι ηχητικές στρεβλώσεις
	ΝΑΙ
	
	

	14.18. 
	Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή ισχύος που θα απομακρύνει τις αρμονικές της γραμμής AC
	ΝΑΙ
	
	

	14.19. 
	Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 25 λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας
	ΝΑΙ
	
	

	14.20. 
	Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος (από κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	14.21. 
	 Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by 
	<= 1 Watt
	
	

	14.22. 
	 ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	14.23. 
	Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της θέσης σε κατάσταση αναμονής
	ΝΑΙ
	
	

	14.24. 
	Θα διαθέτει LED ενδείξεων για:

· ένδειξη υπερθέρμανσης

· ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου

· ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος και ενεργοποίησης του κυκλώματος προστασίας
	ΝΑΙ
	
	

	14.25. 
	Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας  CE, και UL
	ΝΑΙ
	
	

	14.26. 
	Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS EN 60065
	ΝΑΙ
	
	

	14.27. 
	Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / EMC σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή ισοδύναμο, CISPR 24 ή ισοδύναμο, EN55103-2
	ΝΑΙ
	
	

	14.28. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	15. 
	Ηχεία
	3
	
	

	15.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	15.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 ή

ισοδύναμο
	
	

	15.3. 
	Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή διαστάσεων 600mm x 600mm με μεταλλικό διάτρητο πλέγμα για τοποθέτηση σε κάναβο ψευδοροφής
	ΝΑΙ
	
	

	15.4. 
	 Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά 170°
	ΝΑΙ
	
	

	15.5. 
	Θα φέρει οδηγό πλήρους φάσματος 3’’ 
	ΝΑΙ
	
	

	15.6. 
	Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω
	ΝΑΙ
	
	

	15.7. 
	Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 86dB SPL 


	ΝΑΙ
	
	

	15.8. 
	Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος Συχνοτήτων από

68Hz έως 18kHz
	ΝΑΙ
	
	

	15.9. 
	Ισχύς:

· 16 W (rms) συνεχή “ροζ” (pink) θόρυβο σύμφωνα με το IEC 60268-5

· 32 W (rms) συνεχούς προγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	15.10. 
	Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων (taps) για 70V ή 100V λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των 16W, 8W, 4W, 2W και 1W και απευθείας στα 8Ω
	ΝΑΙ
	
	

	15.11. 
	Θα συμμορφώνεται στα πρότυπα ασφαλείας CE, NFPA 70, and NFPA 90A
	ΝΑΙ
	
	

	15.12. 
	Θα συμμορφώνεται με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις RoHS και WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	15.13. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	16. 
	Σύστημα καταγραφής ήχου
	1
	
	

	16.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	16.2. 
	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή
	ISO 9001/2008 

	
	

	16.3. 
	Ψηφιακός καταγραφέας ήχου PCM 24bit/96kHz με ενσωματωμένα μικρόφωνα, πρόσθετες εισόδους σήματος ήχου και ψηφιακή είσοδο S/PDIF 
	ΝΑΙ
	
	

	16.4. 
	Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης σε φορητές κάρτες μνήμης τύπου SD και SDHC έως και 32GB
	ΝΑΙ
	
	

	16.5. 
	Να καταγράφει στερεοφωνικά αρχεία ήχου σε κωδικοποίηση WAV με συχνότητες δειγματοληψίας 44.1/48/96kHz και βάθος 16/24bit.
	ΝΑΙ
	
	

	16.6. 
	Να καταγράφει συμπιεσμένα στερεοφωνικά αρχεία ήχου σε κωδικοποίηση MP3 με συχνότητες δειγματοληψίας 44.1/48kHz και ρυθμό μετάδοσης από 32kbps έως 320kbps
	ΝΑΙ
	
	

	16.7. 
	Να διαθέτει δύο ενσωματωμένα πανκατευθυντικά πυκνωτικά  μικρόφωνα τύπου electret σε διάταξη L/R για την καταγραφή στερεοφωνικών αρχείων. 
	ΝΑΙ
	
	

	16.8. 
	Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους με επιλεγόμενη στάθμη σήματος μεταξύ μικροφωνικού και σήματος γραμμής που να υλοποιούνται με XLR
	ΝΑΙ
	
	

	16.9. 
	Να παρέχει κατ’ επιλογήν τροφοδοσία Phantom Power μέσω των αναλογικών εισόδων του 
	ΝΑΙ
	
	

	16.10. 
	Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +2 dBu για τη μικροφωνική είσοδο και έως +24 dBu για την είσοδο γραμμής.
	NAI
	
	

	16.11. 
	Να διαθέτει επιπλέον στερεοφωνική είσοδο που να υλοποιείται με  mini jack 3.5mm  για την απευθείας διασύνδεση με οπτικοακουστικό εξοπλισμό αντίστοιχης εξόδου (υπολογιστές/laptop κ.α).
	NAI
	
	

	16.12. 
	Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +6 dBV για την πρόσθετη είσοδο γραμμής και τυπική στάθμη -10dBV.
	ΝΑΙ
	
	

	16.13. 
	Να διαθέτει ψηφιακή είσοδο S/PDIF που να υλοποιείται με mini jack 3.5mm.
	ΝΑΙ
	
	

	16.14. 
	Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο που να υλοποιείται με  mini jack 3.5mm και να παραδίδει στάθμη σήματος έως +6dBV. 
	ΝΑΙ
	
	

	16.15. 
	Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο ακουστικών που να υλοποιείται με  mini jack 3.5mm και να παραδίδει μέγιστη στάθμη σήματος 25mW ανά κανάλι (σε φορτίο 32Ω)
	NAI
	
	

	16.16. 
	Να διαθέτει διεπαφή USB για τη διασύνδεσή του με υπολογιστή και τη μεταφορά αρχείων.
	ΝΑΙ
	
	

	16.17. 
	Να διαθέτει δυνατότητες για διασύνδεση εξοπλισμού απομακρυσμένου ελέγχου των τυπικών λειτουργιών καταγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	16.18. 
	Να συμπεριλαμβάνει κάρτα μνήμης τύπου SD και SDHC τουλάχιστον 32GB
	>= 32GB
	
	

	16.19. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας(έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	17. 
	Rack εξοπλισμού
	1
	
	

	17.1. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	17.2. 
	Επιδαπέδιο Rack 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 20U Ύψος
	ΝΑΙ
	
	

	17.3. 
	Το Υλικό κατασκευής να είναι Λαμαρίνα πάχους ~ 1,5mm
	ΝΑΙ
	
	

	17.4. 
	Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, χρώματος μαύρου RAL 9005
	ΝΑΙ
	
	

	17.5. 
	Να έχει ανθεκτική μαύρη βαφή πούδρας (powder-coat finish)
	ΝΑΙ
	
	

	17.6. 
	Να προσφερθεί με  ρόδες (σετ 4 τεμ.) ώστε να είναι τροχήλατο. Οι 2 ρόδες να διαθέτουν “φρένο”
	ΝΑΙ
	
	

	17.7. 
	Μπροστινή γυάλινη (tempered glazed) πόρτα με κλειδαριά
	ΝΑΙ
	
	

	17.8. 
	Αποσπώμενα (2) "πλαϊνά τμήματα" με κλειδαριά
	ΝΑΙ
	
	

	17.9. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>=2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	18. 
	Οθόνη Προβολής 49"
	1
	
	

	18.1. 
	Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	18.2. 
	Πιστοποιητικά κατασκευαστή
	CB, CU TR, CE
	
	

	18.3. 
	Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 49’’ με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης welcome screen 
	ΝΑΙ
	
	

	18.4. 
	Να διαθέτει φωτισμό τύπου Direct LED
	ΝΑΙ
	
	

	18.5. 
	Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080
	ΝΑΙ
	
	

	18.6. 
	Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2
	ΝΑΙ
	
	

	18.7. 
	Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας:

· 16:9

· Just scan

· Original

· 4:3 

· Vertical Zoom

· All-Direction Zoom

 
	ΝΑΙ
	
	

	18.8. 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 είσοδο HDMI 
	ΝΑΙ
	
	

	18.9. 
	Να διαθέτει είσοδο AV Component χρωμοδιαφορών (Υ,Pb,Pr)
	ΝΑΙ
	
	

	18.10. 
	Να διαθέτει είσοδο RF
	ΝΑΙ
	
	

	18.11. 
	Να διαθέτει θύρα USB
	ΝΑΙ
	
	

	18.12. 
	Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C 
	ΝΑΙ
	
	

	18.13. 
	Να διαθέτει επαφή δικτύου RJ-45
	NAI
	
	

	18.14. 
	Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	18.15. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	>= 2
	
	

	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	19. 
	Υλικά & εργασίες εγκατάστασης
	1
	
	

	19.1. 
	Λοιπός ηλεκτρονικός και παθητικός εξοπλισμός ολοκλήρωσης λύσης (Integration)
	1
	
	

	19.1.1. 
	Ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα καλώδια (τύποι, μήκη, τερματισμούς, βάσεις στήριξης), μετατροπείς ή και οποιαδήποτε συμπληρωματικό εξοπλισμό απαιτηθεί για τη διασύνδεση και ορθή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	19.2. 
	Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού
	
	
	

	19.2.1. 
	Ο ανάδοχος θα πρέπει στη φάση της κατάθεσης του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν πιστοποιήσεις ή/και βεβαιώσεις ότι διαθέτουν την τεχνική επάρκεια εγκατάστασης και παραμετροποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού από τους κατασκευαστικούς οίκους: του συστήματος τηλεδιάσκεψης, των καμερών τηλεδιάσκεψης, του συστήματος προβολής laser, των μεταγωγέων, του διανομέα, του συνεδριακού συστήματος, της μονάδας ελέγχου, του ενισχυτή και των ηχείων.


	ΝΑΙ
	
	

	19.2.2. 
	Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει και παραμετροποιήσει τα  προσφερόμενα συστήματα στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήμιο.
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.3. 
	Ο παραδοτέος εξοπλισμός θα συνοδεύεται από όλα τα τεχνικά εγχειρίδια που αφορούν στον εξοπλισμό. Επίσης ο  ανάδοχος θα παραδώσει τελικά κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης σε ηλεκτρονική (AutoCAD, pdf) και έντυπη μορφή
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.4. 
	Όλες οι διαδρομές καλωδιώσεων που θα διατρέχουν εξωτερικά οροφές και κάθετους τοίχους θα τοποθετηθούν εντός λευκών πλαστικών καναλιών εσωτερικού χώρου, ενώ οι καλωδιώσεις δαπέδων θα τοποθετηθούν σε ελλειψοειδές (κουρμπαριστό) κανάλι αντοχής. Όλα τα κανάλια θα στερεωθούν με κατάλληλες πλαστικές φωλιές (ούπα) και βίδες
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.5. 
	Οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και λειτουργικές
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.6. 
	Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην υφιστάμενη υποδομή της αίθουσας κατά την εγκατάσταση (όπως τρύπες σε τοίχους που δεν χρησιμοποιούνται κτλ.) θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο στην αρχική κατάσταση χωρίς επιπλέον κόστος
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.7. 
	Το έργο θα παραδοθεί θα παραδοθεί εγκατεστημένο, πλήρως λειτουργικό σε όλα τα συστατικά στοιχεία του και έτοιμο προς χρήση
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.8. 
	Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών (έτη) με γραπτή δήλωση του κατασκευαστή των συστημάτων
	>=5
	
	

	19.2.9. 
	Δωρεάν υποστήριξη και αντικατάσταση υλικού στο χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	19.2.10. 
	Εκπαίδευση
στην
χρήση
και
λειτουργία των συστημάτων. Η ανάδοχος εταιρεία θα εκπαιδεύσει την ομάδα υποστήριξης που θα ορισθεί από το Πανεπιστήμιο. Η εκπαίδευση θα αφορά α) την πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού της αίθουσας Συγκλήτου και β) την υλοποίηση των διαφορετικών σεναρίων που μπορεί να υποστηρίξει ο οπτικοακουστικός, υπολογιστικός εξοπλισμός και συστήματα τηλεδιάσκεψης.  
	>= 7 ώρες
	
	

	19.2.11. 
	Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
	ΝΑΙ
	
	



