[image: image1.jpg]



	ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κτήριο Διοίκησης 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ:  2810 393142
Fax:   2810 393408
	                        Ηράκλειο  24/4/2012
                        Αρ. Πρωτ. 4336


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου σε διάφορους χώρους του νεόδμητου κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 3.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 750ης/10-4-2012, κωδικός έργου  2009ΣΕ04600058, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 433 και με αρ. πρωτ. 4161/19-4-2012 – ΑΔΑ : Β4Ω2469Β7Γ-ΞΧΚ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
· Πλακίδια κεραμικά 1ης ποιότητας, εμφιαλωμένα, ειδικά για δάπεδο.

· Απαιτείται κατηγορία αντοχής σε απότρυψη τουλάχιστον GROUP 4, υψηλής αντοχής σε εναλλαγές θερμοκρασίας, και στα χημικά, αντιολισθητικά, ματ επιφάνειας και υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, έγχρωμα, απόχρωση επιλογής των χρηστών και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Ειδικά για τους χώρους μηχανοστασίων απαιτείται μεγάλη αντοχή.

· Με απολύτως ορθές γωνίες και ίδιο μέγεθος όλων των πλακιδίων για την σωστή τοποθέτηση.

· Διαστάσεων 31Χ31 ή 34X34, πάχος τουλάχιστον 9 χιλ.

· Στους χώρους μηχανοστασίου δύναται τα πλακάκια να είναι μακρόστενα, διαστάσεων 11X17 περίπου

· Οι δύο χώροι μηχανοστασίου είναι περίπου 18 τ.μ.

· Οι δύο χώροι γραφείων είναι περίπου 67 τ.μ.

· Η τοποθέτηση θα γίνει με ισχυρή ειδική κόλλα, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, με αρμό 5 χιλ. και η πλήρωσή του θα είναι με ειδικό υλικό πληρώσεως, συμβατό με τα πλακίδια και παρόμοιου χρώματος.

· Με σοβατεπί ανάλογο των πλακιδίων, μεγέθους 7,5X2 εκ. τουλάχιστον.

· Δόμηση και αρμολόγηση σοβατεπί θα γίνει με την ανάλογη κόλλα.

· Εργασία ολοκληρωμένη με όλους τους κανόνες επαγγέλματος και τέχνης.

· Στο κόστος υπολογίζεται το κόστος πλακιδίων και η εργασία τοποθέτησης.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στο τηλ. 2810 393126 (κα Σκλαβενίτη).
Γενικές πληροφορίες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτίριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες, στην ιστοσελίδα www.uoc.gr  και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).
                    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
                                                                                         Ευριπίδης Στεφάνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	          		 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	    


                 











